  - Sur le schéma n°1, colorier en rouge le volume occupé par le CO2 et en vert celui occupé par la poudre.

  - Compléter le schéma n°2 quand l’opérateur actionne l’extincteur (levier horizontal).

  - Sur le schéma n°2, extincteur a moitie vide, colorier de meme en rouge et en vert.

Sur le schéma n°2, flêcher en bleu la circulation du produit extincteur.

Schéma n°1 : Extincteur verrouillé

Schéma n°2 : Extincteur déverrouillé

- TECHNOLOGIE :

Indiquer le type de matériau correspondant à la désignation X 10 Cr Ta 18-10 :

Acier

fortement allié

  - Décoder la désignation de la matiere de la tete (22) en complétant le tableau :

| Rep. | Code Matière | Nature de l’alliage | # Composition |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | EN AW-2017 [Al Cu 4 Mg Si] | ##### Alliage d’aluminium | 4% de Cuivre et faible % de Magnésium et de Silicium (env. 96% d’Aluminium) |

  - Définir les solutions d’étanchéité en complétant le tableau ci-dessous :

| Entre les pièces | Type d’étanchéité |  |  |  | Solution technologique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 et 08 |  | Indirecte |  | Dynamique | Joint torique (10) |
| 22 et 02 |  | Indirecte | Statique |  | Joint torique (14) |

- COTATION :

  - Calculer les valeurs MAXI et mini du jeu (ou du serrage) de l’ajustement 12 H7/g6 à l’aide du tableau des ecarts en micrometres de la page 10/10:

- Préciser vos calculs :

Valeur MAXI = 12,018 – 11,983	= +0,035 mm

Valeur mini = 12 – 11,94	= +0,006 mm

Donner la nature de cet ajustement :

Avec Jeu

  - Tracer sur la figure ci-dessous, la chaîne de cotes relative à la cote-condition  a :

a

T7

T8

7/8

a7

a8

- CINEMATIQUE :

  - Compléter les classes d’équivalences :

E1 (S-E corps) = {01 +02 + 03 + 04 + 05 + 07 + 08 + 13 + 21 + 22 + 23}

E2 (S-E Percuteur) = {09+ 15 + 16}

E3 (S-E Poignée) = {18+19}

  - Définir la liasion entre E1 et E2 en complétant le tableau :

|  | Repère de la liaison | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre E1 et E2 | L12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pivot glissant (C, Cy) |

- TRAVAIL GRAPHIQUE – GUIDE PERCUTEUR (08) A L’ECHELLE 1:1

Echelle 1 :1