Entourer la désignation normalisée de la pièce (11) :

/1 pt

| Ecrou H, M 28 | Ecrou Q, M 14 | Ecrou H, M14 | Ecrou HK, M28 |
| --- | --- | --- | --- |

/3 pts

  - Donner la signification des éléments de la désignation des vis CHC, M5-25 :

CHC : ……………………………………………………………………………………………...

5 : ………………………………..………………………………………………………………...

25 : ………………………………………………………………………………………………..

- MATERIAUX :

Indiquer la famille de materiaux des pièces suivantes (cocher la bonne réponse) :

/2 pts

| Rep. | Alliage de Cuivre | Alliage léger (Aluminium, …) | Alliage ferreux (Acier, Fonte) | Matières plastiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Support (06) |  |  |  |  |
| Boîtier (09) |  |  |  |  |

Décoder la désignation de la matière de l’axe guide (07) en complétant le tableau :

/2 pts

| Rep. | Désignation | Code Matière | Nature de l’alliage | Composition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Axe guide | Cu Zn 15 |  |  |

COTATION :

/2 pts

  - Tracer la chaîne de cote relative à la cote-condition a :

a

  - Calculer l’ajustement  11 H7/g6 :

Compléter le tableau ci-dessous :

/2,5 pts

|  | ARBRE | ALESAGE |
| --- | --- | --- |
| Cote tolérancée | 11 H7 = 11 + 0,018 0 11 g6 = 11 - 0,006 - 0,017 |  |
| Ecart supérieur (mm) |  |  |
| Ecart Inférieur (mm) |  |  |
| IT (mm) |  |  |
| Cote Maxi. (mm) | arbre Maxi = | Alésage Maxi = |
| Cote mini (mm) | arbre mini = | Alésage mini = |

/2 pts

  - Calculer :

Jeu Maxi = ………………………………………………………………………………...………

Jeu mini = ………………………………………………………………………………...……….

/1 pt

  - Entourer le type d’ajustement correspondant :

| Avec Jeu | Avec Serrage | Incertain |
| --- | --- | --- |

X

Y

Z

E1

E0

0

- CINEMATIQUE :

Schéma cinématique de l’électro-vanne :

Indiquer le repère des pièces élastiques exclues de toutes classes d’équivalence:

/1,5 pts

Pièces élastiques = { …………………………………………. }

Compléter, à partir du schéma cinématique et du dessin d’ensemble (page 3/8) les classes d’équivalence E0 et E1 :

/2,5 pts

E0 = {01, 06, …………………………………………. }

/1 pt

E1 = {………………. }

Identifier la liaison entre les classes d’équivalence en complétant le tableau (inscrire 1 si le mouvement est possible ou 0 si le mouvement est impossible):

/3 pts

|  | Repère de la liaison | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre E0 et E1 | L01 |  |  |  |  |  |  |  |

- CONSTRUCTION GRAPHIQUE :

/3 pts

/2,5 pts

/1 pt

A partir du dessin d’ensemble (page 3/8), compléter les 2 vues du support (06) à l’échelle 2 :1 :

- 1/2 vue de dessus

SUPPORT (06)

- Vue de face en coupe A-A

- Mise au net