LECTURE DE PLAN :

/4 pts

  - Indiquer le repère des pièces de l’électrovanne sur l’éclatée ci-dessous :

# LA BOBINE (08) EST ENLEVEE :

TECHNOLOGIE :

/1 pt

  - Donner le repère des pièces comportant un filetage : ……………………………

Donner le repère des pièces comportant un taraudage : …………………….…

/2 pts

/2 pts

  - Donner le rôle du ressort (05) (Cocher la ou les bonnes réponses) :

- Maintenir le noyau (04) en appui contre la membrane (02)

- Conserver la distance entre l’axe guide (07) et le noyau (04)

- Ramener le système en position initiale

- Faciliter le montage en orientant correctement le noyau (04)

Donner le rôle du joint torique (03) positionné à l’intérieur du boîtier (09) :

/1 pt

………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………….