  - Entourer la désignation normalisée de la pièce (11) :

| Ecrou H, M 28 | Ecrou Q, M 14 | Ecrou H, M14 | Ecrou HK, M28 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Donner la signification des éléments de la désignation des vis CHC, M5-25 :

CHC : Tête de vis Cylindrique à Hexagone Creux

5 : Diamètre nominal de la vis = 5 mm

25 : Longueur sous tête (longueur normale) de la vis = 25 mm

- MATERIAUX :

  - Indiquer la famille de materiaux des pièces suivantes (cocher la bonne réponse) :

| Rep. | Alliage de Cuivre | Alliage léger (Aluminium, …) | Alliage ferreux (Acier, Fonte) | Matières plastiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Support (06) |  | X |  |  |
| Boîtier (09) |  |  |  | X |

  - Décoder la désignation de la matière de l’axe guide (07) en complétant le tableau :

| Rep. | Désignation | Code Matière | Nature de l’alliage | Composition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Axe guide | Cu Zn 15 | Alliage de cuivre (Laiton) | 15% de Zinc (Zn) 85% de Cuivre (Cu) |

- COTATION :

  - Tracer la chaîne de cote relative à la cote-condition a :

a

T7

T6

7/6

a7

a6

  - Calculer l’ajustement  11 H7/g6 :

  - Compléter le tableau ci-dessous :

|  | ARBRE | ALESAGE |
| --- | --- | --- |
| Cote tolérancée | 11 H7 = 11 + 0,018 0 11 g6 = 11 - 0,006 - 0,017 |  |
| Ecart supérieur (mm) | - 0,006 | + 0,018 |
| Ecart Inférieur (mm) | - 0,017 | 0 |
| IT (mm) | 0,011 | 0,018 |
| Cote Maxi. (mm) | arbre Maxi = 10,994 | Alésage Maxi = 11,018 |
| Cote mini (mm) | arbre mini = 10,983 | Alésage mini = 11 |

  - Calculer :

Jeu Maxi = Alésage Maxi – arbre mini = 11,018 - 10,983 = 0,035 mm

Jeu mini = Alésage mini – arbre maxi = 11 – 10,994 = 0,006 mm

  - Entourer le type d’ajustement correspondant :

| Avec Jeu | Avec Serrage | Incertain |
| --- | --- | --- |

X

Y

Z

E1

E0

0

- CINEMATIQUE :

Schéma cinématique de l’électro-vanne :

  - Indiquer le repère des pièces élastiques exclues de toutes classes d’équivalence:

Pièces élastiques = { 02, 03, 05 }

  - Compléter, à partir du schéma cinématique et du dessin d’ensemble (page 3/8) les classes d’équivalence E0 et E1 :

E0 = {01, 06, 07, 08, 09, 10, 11 }

E1 = {04}

  - Identifier la liaison entre les classes d’équivalence en complétant le tableau (inscrire 1 si le mouvement est possible ou 0 si le mouvement est impossible):

|  | Repère de la liaison | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre E0 et E1 | L01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pivot glissant (0, 0y) |

- CONSTRUCTION GRAPHIQUE :

  - A partir du dessin d’ensemble (page 3/8), compléter les 2 vues du support (06) à l’échelle 2 :1 :

- 1/2 vue de dessus

- Vue de face en coupe A-A

- Mise au net