- TECHNOLOGIE :

Le ressort (6) travaille :

En compression

  - Donner le repere des pièces taraudées et filetées :

Pièce(s) filetée(s) :	7, 8, 9

Pièce(s) taraudée(s) :	5, 3

  - Donner la signification de la désignation de la vis (7) : Vis CHC, M4-8 :

CHC : Vis à tête Cylindrique à Hexagones Creux

M : Profil du filetage Métrique

4 : Diamètre nominal = 4 mm

8 : Longueur sous tête = 12 mm

Indiquer le type de matériau correspondant à la désignation S235 :

Acier

  - Indiquer la désignation de la matiere du ressort (6) en complétant le tableau :

| Rep. | Code Matière | Nature de l’alliage | Composition /1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | C 60 | Acier non allié pour traitements thermiques | 0,6 % de Carbone 99,4% de Fer |

- COTATION :

  - Calculer les valeurs MAXI et mini du jeu (ou du serrage) de l’ajustement 7 H11/d11 à l’aide du tableau des ecarts en micrometres de la page 8/8:

- Préciser vos calculs :

Valeur MAXI = Alésage Maxi – arbre mini = 7,09 – 6,87	= 0,22 mm

Valeur mini = Alésage mini – arbre maxi = 7 – 6,96	= 0,04 mm

- Donner la nature de cet ajustement :

Avec Jeu

  - Tracer sur la figure ci-dessous, la chaîne de cotes relative à la cote-condition  a :

a

4

T3

T1

3/1

a3

a1

a3

 7d11

Repporter sur le dessin de l’axe de guidage (3) ci-dessous, la cote fonctionnelle issue de l’ajustement 7 H11/d11 et celle issue de la cote-condition a  :

- CINEMATIQUE :

  - Compléter les classes d’équivalences :

Pièces exclues = {6}

E1 (ensemble des pièces fixes) = {1 + 7 (x2)}

E2 (ensemble des pièces mobiles) = {3 + 4 + 5 + 8 + 9 }

  - Définir la liasion entre E1 et E2 en complétant le tableau (inscrire 1 si le mouvement est possible ou 0 si le mouvement est impossible) :

|  | Repère de la liaison | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom de la liaison | Schéma de la liaison normalisée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |  |
| Entre E1 et E2 | L12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pivot glissant | X |

- CONSTRUCTION GRAPHIQUE – VE SUPERIEUR (1) A L’ECHELLE 2:1

Echelle 2 :1