# NOMENCLATURE D’ETAU DE MODELISTE

| 14 | 1 | Goupille en tôle roulée  3-16 | E 335 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2 | Vis sans tête à bout tronconique HC, M4-6 |  |  |
| 12 | 2 | Tige guide |  | Rond étiré à froid de  10 |
| 11 | 2 | Vis CHC M5 -10 - 8.8 |  | ## Classe 8.8 |
| 10 | 1 | Semelle | E 335 |  |
| 09 | 1 | Poignée | E 335 |  |
| 08 | 1 | Bague de renfort | E 335 |  |
| 07 | 1 | Ecrou H M12 - 8 |  |  |
| 06 | 1 | Vis de manœuvre |  | Tige filetée M12 |
| 05 | 1 | Garniture mors mobile | ## EN AW -5086 [Al Mg 4] |  |
| 04 | 4 | Vis FS M5-20 - 5.6 |  | Classe 5.6 |
| 03 | 1 | Garniture de mors fixe | EN AW -5086 [Al Mg 4] |  |
| 02 | 1 | Mors fixe | E 335 |  |
| 01 | 1 | Mors mobile | E 335 |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | Observation |
| ETAU DE MODELISTE |  |  |  |  |