ACTIVITE N°1 : MISE EN SITUATION

Serre-joint

Energie humaine

Pièces MAintenues

en Position

(MAP)

MAINTENIR EN POSITION

Pièces MIse en Position

(MIP)

A-0

Indiques la fonction globale du serre-joint dans l’actigramme A-0 ci-dessous :

ACTIVITE N°2 : IDENTIFICATION DES PIECES

Indiques le nom des pièces du serre-joint dans la nomenclature du dessin d’ensemble DT01.

ACTIVITE N°3 : MODELISATION DU SERRE-JOINT :

Etape 1

Etape 1

indiques le nom des axes sur l’éclatée et la perspective du dessin d’ensemble DT01.

Etape 2

Etape 2

CLASSE D’EQUIVALENCE

Groupe de pièces n’ayant aucun mouvement entre elles : Pièces en liaison fixe.

Sont exclues : Les pièces déformables (Joints, ressorts)  et les roulements.

On considérera chaque classe d’équivalence commeun seul solide indéformable

Donnes la définition d’une classe d’équivalence :

Identifies les quatre classes d’équivalence en suivant les indications suivantes :

- Classe d’équivalence E1 liée à la pièce 01 :

Existe t-il un mouvement de 02 par rapport à 01 ? : NON

Existe t-il un mouvement de 03 par rapport à 01 ? : OUI

Existe t-il un mouvement de 04 par rapport à 01 ? : OUI

E1 = {1, 2}

Existe t-il un mouvement de 05 par rapport à 01 ? : OUI

Existe t-il un mouvement de 06 par rapport à 01 ? : OUI

Existe t-il un mouvement de 07 par rapport à 01 ? : OUI

Existe t-il un mouvement de 08 par rapport à 01 ? : OUI

Couleur de E1 ? :

- Classe d’équivalence E2 :

Détermines la première pièce composant E2 : Prendre la pièce ayant le repère le plus proche de 01 et ne faisant pas partie de la classe d’équivalence E1. Ici c’est la pièce : 3

Existe t-il un mouvement de 4 par rapport à 3 ? : OUI

Existe t-il un mouvement de 5 par rapport à 3 ? : OUI

E2 = { 3 }

Existe t-il un mouvement de 6 par rapport à 3 ? : OUI

Existe t-il un mouvement de 7 par rapport à 3 ? : OUI

Existe t-il un mouvement de 8 par rapport à 3 ? : OUI

Couleur de E2 ? :

- Classe d’équivalence E3 :

Détermines la première pièce composant E3 : Prendre la pièce ayant le premier repère ne faisant pas partie des classes d’équivalence E2 et E1. Ici c’est la pièce : 4

Existe t-il un mouvement de 5 par rapport à 4 ? : NON

E3 = { 4 , 5, 7, 8 }

Existe t-il un mouvement de 6 par rapport à 4 ? : OUI

Existe t-il un mouvement de 7 par rapport à 4 ? : NON

Existe t-il un mouvement de 8 par rapport à 4 ? : NON

Couleur de E3 ? :

- Classe d’équivalence E4 :

Détermines la première pièce composant E4 : Prendre la pièce ayant le premier repère ne faisant pas partie des classes d’équivalence E3, E2 et E1.

E4 = { 6 }

Couleur de E4 ? :

E1

E2

E3

E4

Etape 3

Etape 3

Identifies les liaisons entre les classes d’équivalence en complétant le tableau ci-dessous :

|  | Repère de la liaison | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom, centre, axe ou normale au plan de contact de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre E1 et E2 | L12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nom de la liaison : GLISSSIERE Centre : A Axe : Ax |
| Entre E2 et E3 | L23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nom de la liaison : HELICOIDALE Centre : B Axe : Bx |
| Entre E3 et E4 | L34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Nom de la liaison : ROTULE ou SPHERIQUE Centre : C |

Etape 4

Etape 4

Complétes Le GRAPHE DES LIAISONS :

E1

E2

E3

E4

Glissière (A, Ax)

Hélicoïdale (B, Bx)

Rotule (C)

Etape 5

Etape 5

Complétes Le SCHEMA CINEMATIQUE MINIMAL (Liaisons L12, L23 et L34) :

E2

A

C

B

E1

E3

E4

X

Z

Y

E2

A

C

B

E1

E3

E4

OU