- MISE EN SITUATION :

Le coupe-tube est l’un des outils manuels indispensables du plombier. Ce coupe-tube permet de sectionner des tubes de cuivre de 3 à 22 mm de diamètre extérieur. Il existe des coupe-tubes de différentes tailles en fonction des diamètres de tubes à sectionner

Energie humaine

Tube mis

à longueur

SECTIONNER UN TUBE

Tube à

longueur

initiale

Coupe-tube

A-0

Tube de cuivre de  3 à 22 mm

Longueur de tube souhaitée

AFIN DE REPONDRE AUX QUESTIONS DU TP, MANIPULER LE COUPE-TUBE ET LES PIECES DETACHEES A VOTRE DISPOSITION SUR LE POSTE DE TRAVAIL.

- MODELISATION DU COUPE-TUBE :

  - Indentifier les classes d’équivalence :

- Remarque : Le coupe-tube est composé de six classes d’équivalence : E1 (liée à la pièce 01), E2, … E6.

- Classe d’équivalence E1 liée à la pièce 01 :

E1 = {01, …………………...}

Existe t-il un mouvement de 02 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 03a par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 03b par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 04a par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 04b par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 05 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 06 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 07 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 08 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 09 par rapport à 01 ? : …………

M’sieur !

Assembler à l’aide des pièces détachées, les pièces composant E1 (si plusieurs pièces).

Positionner c’est ensemble à gauche de votre table de travail.

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E1 d’une même couleur, sur les vues planes du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E1 ? :

- Classe d’équivalence E2 :

Déterminer la première pièce composant E2 : Prendre la pièce ayant le repère le plus proche de 01 et ne faisant pas partie de la classe d’équivalence E1. Ici c’est la pièce : …………

E2 = {………………………...}

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

M’sieur !

Assembler à l’aide des pièces détachées, les pièces composant E2 (si plusieurs pièces).

Positionner c’est ensemble à droite de l’ensemble des pièces composant E1.

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E2 d’une même couleur, sur les vues planes du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E2 ? :

- Classe d’équivalence E3 :

Déterminer la première pièce composant E3 : Prendre la pièce ayant le premier repère ne faisant pas partie des classes d’équivalence E2 et E1. Ici c’est la pièce : …………

E3 = {………………………...}

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

M’sieur !

Assembler à l’aide des pièces détachées, les pièces composant E3 (si plusieurs pièces).

Positionner c’est ensemble à droite de l’ensemble des pièces composant E2.

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E3 d’une même couleur, sur les vues planes du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E3 ? :

- Classe d’équivalence E4 :

Déterminer la première pièce composant E4 : Prendre la pièce ayant le premier repère ne faisant pas partie des classes d’équivalence E3, E2 et E1. Ici c’est la pièce : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

E4 = {………………………...}

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Assembler à l’aide des pièces détachées, les pièces composant E4 (si plusieurs pièces).

Positionner c’est ensemble à droite de l’ensemble des pièces composant E3.

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E4 d’une même couleur, sur les vues planes du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E4 ? :

- Classe d’équivalence E5 :

Déterminer la première pièce composant E5 : Prendre la pièce ayant le premier repère ne faisant pas partie des classes d’équivalence E4, E3, E2 et E1. Ici c’est la pièce : …………

E5 = {………………………...}

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

M’sieur !

Assembler à l’aide des pièces détachées, les pièces composant E5 (si plusieurs pièces).

Positionner c’est ensemble à droite de l’ensemble des pièces composant E4.

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E5 d’une même couleur, sur les vues planes du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E5 ? :

- Classe d’équivalence E6 :

Déterminer la première pièce composant E6 : Prendre la pièce ayant le premier repère ne faisant pas partie des classes d’équivalence E5, E4, E3, E2 et E1. Ici c’est la pièce : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

E6 = {………………………...}

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

M’sieur !

Assembler à l’aide des pièces détachées, les pièces composant E6 (si plusieurs pièces).

Positionner c’est ensemble à droite de l’ensemble des pièces composant E5.

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E6 d’une même couleur, sur les vues planes du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E6 ? :

  - Indentifier les liaisons (autre que liaison fixe) entre les classes d’équivalence :

- Combinaison des différentes classes d’équivalence : Rappel : Repère de la liaison entre E1 et E2 = L12

Existe t-il une liaison entre E1 et E2 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E1 et E3 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E1 et E4 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E1 et E5 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E1 et E6 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E2 et E3 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E2 et E4 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E2 et E5 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E2 et E6 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E3 et E4 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E3 et E5 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E3 et E6 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E4 et E5 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

Existe t-il une liaison entre E4 et E6 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

M’sieur ! le DR4

Existe t-il une liaison entre E5 et E6 ? : ………… Si oui, repère de la liaison : …………

- Identifier les liaisons entre les classes d’équivalence en complétant le tableau ci-dessous :

Afin d’obtenir les degrés de liberté entre deux classes d’équivalence, ASSEMBLER les deux sous-ensembles, les METTRE EN MOUVEMENT et faire ABSTRACTION des autres classes d’équivalence.

| Entre E2et E6 | Entre E2et E5 | Entre E1et E6 | Entre E1et E4 | Entre E1et E3 | Entre E1 et E2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L26 | L25 | L16 | L14 | L13 | L12 | Repère de la liaison |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Représentation des classes d’équivalence en liaison |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nature des surfaces de contact (cylindrique, plane, …) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | Translation suivant l'axe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Z |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | Rotation autour de l'axe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Z |  |  |  |
| Nom de la liaison : …….…….…….…….……… Centre : ..…….. Axe : ……… …….…….…….…….……… | Nom de la liaison : …….…….…….…….……… Centre : ..…….. Axe : ……… …….…….…….…….……… | Nom de la liaison : …….…….…….…….……… Centre : ..…….. Axe : ……… …….…….…….…….……… | Nom de la liaison : …….…….…….…….……… Centre : ..…….. Axe : ……… …….…….…….…….……… | Nom de la liaison : …….…….…….…….……… Centre : ..…….. Axe : ……… …….…….…….…….……… | Nom de la liaison : …….…….…….…….……… Centre : ..…….. Axe : ……… …….…….…….…….……… | Nom, centre, axe ou normale au plan de contact de la liaison |  |  |  |

M’sieur !

  - Compléter Le GRAPHE DES LIAISONS :

Colorier les repères des classes d’équivalence

Indiquer pour chaque liaison :

  - Le nom de la liaison mécanique

  - Le centre de la liaison mécanique

Pivot(F,Fz)

E2

Pivot(C,Cz)

E5

Pivot(B,Bz)

E4

Glissière (D,Dx)

E1

Pivot(A,Ax)

Hélicoïdale(E,Ex)

E6

E3

L’axe de la liaison et/ou la normale au plan de contact.

  - Compléter Le SCHEMA CINEMATIQUE MINIMAL suivant la vue de face en coupe A-A :

Représenter les liaisons centrées sur leur centre de liaison respectif (A,B,C,D,E,F).

Compléter le schéma cinématique avec les couleurs des classes d’équivalence en utilisant la représentation normalisée des liaisons.

E1

C

B

F

E

A

D

Remarque : La liaison mécanique en B est déjà représentée.

X

Z

Y

M’sieur !

M’sieur !

RANGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL